Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott Meitrack MT90 típusszámú nyomkövető egységre esett a választása. Reményeink szerint az alábbi leírás segítségével maximálisan ki tudja majd használni a készülék által nyújtott lehetőségeket.

Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat !

A leírásban feltüntetett műszaki adatok /és egyes funkciók/ alkalmanként eltérhetnek a leírtaktól. Kérjük ebben az esetben, észrevételével forduljon operátorunkhoz !

http://top5.hu/index.php?top5shop=uzenet

Technikai segítség igénybevételéért pedig írjon a topothelp@gmail.com címre

Felhasználási javaslat

- Személykövetés és védelem

- Állat nyomkövetés

- Vagyontárgy követés és védelem

- Járműkövetés

Készülék tulajdonságok

- SIRF IV GPS vevő, négysávos GSM modul 850/900/1800/1900 MHz

- Kis méret (77x47x20mm), és kis tömeg (65g)

- IP 65 szabvány szerint a porbehatolás és vízsugár ellen védett

- Alacsony fogyasztás, hosszú készenléti idő

- GPS, és GSM alapú helyzetmeghatározás

- Online követés

- Beépített gyorsulásérzékelő szenzor

- Akkumulátoros működés

Fő funkciók

- Online nyomkövetés

- Hívásfogadás

- Naplóadat mentés

- Pánik jelzés

- Területelhagyás jelzés

- Sebességtúllépés jelzés

- Alacsony akkumulátorfeszültség jelzés

- Belehallgatási/monitorozási lehetőség

- GPS jel megszűnésének jelzés

A doboz tartalma:

-1db Meitrack MT90 típusú készülék

-1db Akkumulátor 1100 mAh / 3.7V lithium-ion ( Nokia BL-5C kompatibilis)

-1db Hálózati töltő

-1db USB kábel

-1db Telepítő CD

-1db Nyakpánt

-1db Csavarhúzó

-1db Használati útmutató, és garancialevél

A készülék első üzembe helyezését megelőzően győződjön meg arról, hogy az ön által választott SIM kártya beállításai megegyeznek-e az alábbiakban felsoroltakkal:

- a kártya hívószámkijelzése aktív

- a PIN-kód kérés ki van-e kapcsolva

- a hívásátirányítás, és a hangposta ki van-e kapcsolva

- az SMS-t TXT formátum /alapesetben az/

- feltöltő kártyás használat esetén győződjön meg arról, hogy elegendő egyenleg áll-e a rendelkezésére

Technikai adatok

| Méret | 77 x 47 x 20 mm |
| --- | --- |
| Súly | 65 g |
| Töltő feszültség | Mini USB töltő csatlakozó DC 4.2V-5.5V / 400mA |
| Akkumulátor | 1100 mAh / 3.7V lithium-ion ( Nokia BL-5C kompatibilis) |
| Áramfogyasztás | megközelítőleg 65 mA készenléti üzemmódban |
| Működési hőmérséklet | -20°C - +55°C |
| Páratartalom | 5% - 95% |
| Működési idő | 45 óra energia takarékos üzemmódban, és 14 óra normál üzemmódban |
| Működésjelző LED | 2 LED ( kék, és zöld ) |
| Működésvezérlő gomb | 5 gomb |
| Mikrofon/hangszóró | Beépített mikrofon, és hangszóró |
| Memória | 8 MB |
| Beépített érzékelő | Gyorsulás érzékelő |
| GSM modul működési frekvencia | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS vevő típus/érzékenység | SIRF IV / -163Db |
| Helymeghatározás pontossága | 10 méter |

A készülék üzembe helyezése:Ahhoz, hogy a készülék által nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudja venni, nagyon fontos a megfelelő paraméterezés. Ezt megteheti a készüléknek küldött SMS-ek, illetve a Meitrack Manager program segítségével is.

|  | Kikapcsolt állapotban távolítsa el, a mellékelt csavarhúzó segítségével a készülék hátlapját. |
| --- | --- |
|  | Helyezze a készülékbe a SIM kártyát az ábrának megfelelően. |
|  | Helyezze a készülékbe a Micro SD kártyát / nem tartozék / az érintkező sorral lefele kattanásig. |
|  | Helyezze be az akkumulátort, és tegye vissza a készülék hátlapját / ügyelve a szigetelő gumicsík pozíciójára/, majd rögzítse a csavarok segítségével. |
|  | Javasoljuk, hogy a készülék üzembe helyezése előtt töltse fel az akkumulátort teljesen / kikapcsolt állapotban kb. 8 óra /. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a készülék, a másik végét pedig a töltőegység csatlakozóaljzatához. |
|  | Hálózati töltő |

5

10

11

2

9

12

4

3

7

8

1

6

| 1 | GPS/Akkumulátor működésjelző LED (kék) | - folyamatosan világít: töltés alatt - 5 mp-ként villog: „alvó” állapot - 1mp-ként villog: nincs GPS vétel - 0,3mp-ként villog: alacsony akkumulátor feszültség - nem világít: van GPS vétel |
| --- | --- | --- |
| 2 | GSM működésjelző LED (zöld) | - folyamatosan világít: hívás folyamatban - 5 mp-ként villog: „alvó” állapot - 1mp-ként villog: nincs GSM kapcsolat - nem világít: van GSM kapcsolat |
| 3 | Hívás fogadás | - hívás fogadás/befejezés |
| 4 | SOS gomb | - 2mp-ig nyomva tartva (csippanással és rezgéssel) a beállított telefonszámokat hívja a megadott sorrendben, amíg nem érkezik válasz + a pillanatnyi pozíciót tartalmazó SMS-t küld |
| 5 | Mikrofon | - a beszélgetéshez, és monitorozáshoz |
| 6 | Hangszóró | - a beszélgetésekhez |
| 7 | Be/Ki kapcsoló gomb | - 2mp-ig nyomva tartva be-, illetve kikapcsolja a készüléket - Megszünteti az „alvó” üzemmódot |
| 8 | Mini USB csatlakozó | - ezen keresztül tölthető - ennek segítségével csatlakoztatható a számítógéphez / Meitrack Manager / |
| 9 | Hangerő fel / GPS log gomb | - Beszélgetés közben röviden nyomva hangerőnövelés, hosszan 2mp-ig nyomva tartva kihangosítás - Készenléti módban hosszan 2mp-ig nyomva tartva 2 csippanás után elindul egy automatikus (30mp-es) naplózás. Újabb 2 mp-es gombnyomásra pedig leáll |
| 10 | Hangerő le/ GPRS gomb | - Beszélgetés közben röviden nyomva hangerőcsökkentés - Készenléti üzemmódban hosszan 2mp-ig nyomva GPRS kapcsolat engedélyezése , újabb 2mp-ig nyomva tartva tiltása |
| 11 | Nyakpánt rögzítő | - a nyakpánt rögzítéséhez |
| 12 | Akkumulátor fedél | - az eltávolítását követően hozzáférünk a SIM, microSD kártyákhoz, és az akkumulátorhoz |

Valós idejű helyzet-meghatározáshoz hívja a nyomkövetőbe telepített SIM kártya számát. Várjon 2-3 csörgést, majd ezt követően a készülék SMS formátumú üzenetet küld a hívó félnek a pozíció adatokkal. Ha a telefonkészüléke nem támogatja a közvetlen hozzáférést, akkor megadhatja a koordinátákat a https://maps.google.com címen.

A parancs

SOS segélyhívás, és helyzetmeghatározás igénybevételéhez küldje az alábbi üzenetet a készüléknek:

A telefonszámok, amire szeretnénk az értesítést kapni. Maximum 3 db rögzíthető! A formátum: +36XXYYYYYYY

A jelszó alapesetben: 0000

0000,A71, értesítendő telefonszám1, értesítendő telefonszám2, értesítendő telefonszám3

Amennyiben csak egy telefonszámra szeretnénk értesítést kapni akkor a következő üzenetet küldjük:

0000,A71,+36201234567,,

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol:  IMEI(szám), A71, OK

A készülék a pánikgomb 2mp-es nyomva tartása esetén a megadott telefonszámot (számokat) hívja a megadott sorrendben, amíg nem kap visszajelzést (hívásfogadás vagy elutasítás) majd SMS-ben tájékoztatást küld a pozíciójáról.

A funkció törléséhez küldje a következő SMS-t:    0000, A71

Hangfelügyelet/ monitorozás funkció aktiválásához küldje az alábbi üzenetet a készüléknek:

A telefonszámok, amikről engedélyezett a monitorozás. Maximum 2db

0000, A72, engedélyezett telefonszám1, engedélyezett telefonszám2

Amennyiben csak egy telefonszámról szeretnénk monitorozni akkor a következő üzenetet küldjük:

0000,A72,+36201234567,

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol:       IMEI(szám), A72, OK

A funkció törléséhez küldje a következő SMS-t:    0000, A72

A készülék a hívást az engedélyezett telefonszámokról automatikusan fogadja, és a kapcsolat bontásakor SMS-ben tájékoztatást küld a pozíciójáról.

Alvó/energiatakarékos üzemmód aktiválásához küldje a következő SMS-t:

0000, A73, alvási üzemmód

- -/alapbeállítás/ folyamatos nyomkövetéshez ajánlott

- –a GSM modul aktív, a GPS időszakosan inaktív energiatakarékos működés / 25%-os fogyasztáscsökkenés / folyamatos nyomkövetésre nem ajánlott

- – a mélyalvó üzemmódban, ha a készülék inaktivitást észlel /nincs gombnyomás, bejövő hívás/ 5 percig akkor a GPS kikapcsol, és a GSM modul is „elalszik”. Amennyiben újra aktivitást észlel, akkor feléled a készülék.

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol:       IMEI(szám), A73, OK

Az időzóna GMT+ percben

Időzóna beállításához küldje a következő üzenetet a készüléknek:

0000, B35,60

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol:       IMEI(szám),B35,OK

További beállítások eléréséhez telepítse a számítógépére, a CD-n található Meitrack Manager programot

A gyártás során az alapvető internet/GPRS beállításokat tárolták a készülékben. Amennyiben a kommunikációs (SIM) kártya megfelel a fent leírtaknak, akkor szinte azonnal elérhető az online követés

A következő részben csak szeretnénk bemutatni, hogy a Meitrack Manager programmal elérhető funkciókat, és beállításokat.

A Meitrack Manager program telepítéséhez keresse meg a telepítőlemezen a Meitrack Manager könyvtárat, és indítsa el a :

programot.

Kövesse a telepítőprogram által leírtakat, és a telepítés végeztével keresse meg a:     ikont, és indítsa el a programot.

Csatlakoztassa a számítógépe USB portjához az MT90-es készülékhez tartozékként kapott kábel egyik végét, majd csatlakoztassa a MT90-es készülékhez a másik végét.

Az illesztőprogram automatikus telepítését követően a Meitrack Manager néhány másodpercen belül automatikusan felismeri a csatlakoztatott eszközt, és a használt portot. Majd a csatlakozást követően beolvassa a készülék beállításait.

A készülékkel SMS-ek segítségével, és GPRS hálózaton is kommunikálhatunk. A következőkben a beállítási lehetőségeket szemléltetjük.

SMS beállítások

| Funkció | Leírás |
| --- | --- |
| SMS Password | Az alapesetben beállított jelszó: 0000 A jelszó ismeretében küldhetünk SMS-ben parancsot a készüléknek |
| SMS timezone | Időzóna beállítása - Eltérés a GMT - től percben ( Magyarországon 60 perc ) |
| Authorization | Az engedélyezett telefonszámok / 3db / |
| Call when SOS | Híváskezdeményezés az SOS jelzés esetén a kijelölt számra |
| Reject incoming call | A kijelölt számról bejövő hívás elutasítása |
| Auto Answer Incoming Call | Hívásfogadás a kijelölt számról |
| Call for Report SMS Location | Pozíció SMS-ben elküldése hívás esetén |
| SOS alarm | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – SOS gombnyomás esetén |
| Power Low Alarm | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával- akkumulátor merülés esetén |
| Speeding Alarm | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – a beállított sebesség túllépése esetén |
| GPS Blind Alarm | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – amennyiben a készülék GPS vétele megszűnik, és helyreáll |
| Sleep Alarm | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – amennyiben a készülék alvó üzemmódba kapcsol, és visszatér normál üzemmódba |
| Distance Interval Alarm | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – amennyiben a készülék túllépi az általunk engedélyezett távolságot |
| Reboot | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – amennyiben a készülék újraindul |
| GEO Fence Alarm | SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel / max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – amennyiben a készülék kilép/belép az általunk kijelölt területről / max. 8 terület / |
| Monitor Phone no. | Monitorozás/belehallgatás az engedélyezett telefonszámokról / max. 2 db / |
| SMS Track no | Az „SMS jelentéseket” fogadó telefonszám |
| SMS Report Interval | A jelentés gyakoriságának megadása percben |
| Auto Report Times | A jelentések számának megadása / 1-255 vagy no limit / |
| Write | A beállítások elmentése |

GPRS beállítások

| Funkció | Leírás |
| --- | --- |
| GPRS | A GPRS kommunikáció módjának kiválasztása / TCP vagy UDP /, vagy tiltása |
| IP / Domain and Port | A beérkező adatokat feldolgozó szerver IP címének, és port számának megadása. |
| Backup IP / Domain and Port | A backup szerver IP címének, és port számának megadása. |
| APN APN user name APN password | APN beállítása, APN felhasználónév, jelszó APN: max 32 bájt. Ha nem szükséges a felhasználónevet és a jelszót, hagyja üresen. |
| GPRS Time Interval | A jelentések gyakoriságának ideje |
| GPRS Time Zone | Időzóna beállítása - Eltérés a GMT - től percben ( Magyarországon 60 perc ) |
| Write | A beállítások elmentése |

A további riasztási beállítások megegyeznek az SMS nyomkövetésben leírtakkal.

Az online követés a   http://free.meigps.com/  oldalon lehetséges. A bejelentkezéshez szükséges

Username:  a készülék IMEI száma

Password: alapesetben 0000

Az online felületen az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Online követés

- Területelhagyás beállítás és figyelés

- Riasztások észlelése/fogadása

- Jelentések, statisztikák megjelenítése

- Online konfiguráció

További információkat az Online felületről, illetve annak kezeléséről, a telepítő CD-n található MEITRACK Family GPS Tracking System használati útmutatóban talál.

Biztonsági előírások

Kérjük kezelje, és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és a töltőket a nemzetközi előírásoknak megfelelően, és a környezetünkért felelősen! Ne szerelje szét, lyukassza ki , dobja tűzbe, vagy törje össze az akkumulátort vagy a készüléket.  
Csak Meitrack cég által jóváhagyott, és gyártott  tartozékokat használjon a készülékhez! A gyártó által nem jóváhagyott kiegészítők/tartozékok használatából adódó meghibásodásért a használót terheli a felelősség!